招标公告

2017（47）

福建省水产研究所渔业设施研究室拟购置

多参数水质分析仪

（最高限价￥：59800元）

招标货物一览表

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货地点 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数水质分析系统 | 1套 | 详见4打※必须满足；提供生产厂家授权书原件。 | 采购人指定地点 | 5.98万 |

- 设备名称：多参数水质分析仪

- 设备用途：用于水样水质的多参数及重金属检测

# 3.设备用途：

可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门实验室专用仪器。

※4、技术参数：

4-1、余氯：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

4-2、总氯：0~10.00mg/L ，0.01mg/L

4-3、DPD余氯：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

4-4、DPD总氯：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

4-5、臭氧：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

4-6、二氧化氯：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

4-7、低色度：0~100.00CU ，0.01PCU

4-8高色度：0~500.00CU ，0.01PCU

4-9、低氨氮：0~10.00mg/L ，0.01mg/L

4-10高氨氮：0~50.00mg/L ，0.01mg/L

4-11、磷酸盐：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

4-12、硫酸盐：0~300.00mg/L ，0.01mg/L

4-13、溶解氧：0~12.00mg/L ，0.01mg/L

4-14、亚硝酸盐：0~0.30mg/L ，0.01mg/L

4-15、硝酸盐氮：0~20.00mg/L ，0.01mg/L

4-16、铬：0~0.50mg/L ，0.01mg/L

4-17、锰（0.5）：0~0.50mg/L ，0.01mg/L

4-18、锰（1.0）：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

4-19、铁（0.8）：0~0.80mg/L ，0.01mg/L

4-20、铁（5.0）：0~5.00mg/L ，0.01mg/L

4-21、铜：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

4-22、镍（1.0）：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

4-23、镍（2.0）：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

4-24、锌：0~3.00mg/L ，0.01mg/L

4-25、浊度（20）：0~20.00NTU ，0.01NTU

4-26、浊度（1000）：0~1000.00NTU ，0.01NTU

4-27、低悬浮物：0~200.00ppm ，0.01ppm

4-28、高悬浮物：0~500.00ppm ，0.01ppm

4-29、总磷：0~5.00mg/L ，0.01mg/L

4-30、硫化物：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

4-31、水硬度：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

4-32、钙离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

4-33、镁离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

4-34、氯离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

4-35、氟离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

4-36、钠离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

4-37、COD（锰法）：0~6.00mg/L ，0.01mg/L

4-38、嗅和味测定装置：滴定法

4-39、TDS（笔）：0-9990ppm ，1ppm

4-40、PH（笔）：0-14.00PH ，0.1PH

仪器内留有28个空白位

用户可根据自己的要求，以百分比的形式标定使用

示值误差：≤5%FS

重复性：≤2%

※5、产品主要部件:

1．测定仪器：1台

2．大号玻璃样槽(6cm)：2个

3．小号玻璃样槽(2.3cm)：8个

4．电源线：1根

5．合格证：1张

6．说明书：1本

7．白色塑料小盖子 ：1个

8．玻璃小盖子：2个

9．移液器：1个

10．移液器尖嘴：10个

11．微型打印机：2个

12．水硬度（钙）电极：1套

13．氟离子选择电极：1套

14．氯离子选择电极：1套

15.嗅和味及氯化物：1套

16.笔式TDS计:1支

17.笔式pH计:1支

18.全套试剂：1套

19.水浴锅：1台

# 6 技术资料：仪器操作手册（中文）；维护手册(中文)；其他相关技术文件。

# ※7、售后服务及培训：

*7-1仪器厂家或投标单位需在厦门设有服务中心（需提供生产厂家授权书及厦门服务中心承诺书，包括厂家或投标单位服务工程师名单、联系方法等）。

*7-2经用户验收当天起，质量保证期24个月。

- *7-3仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年 8月 22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所                                                                                  2017年8月18日