招标公告

2017(63)

福建省水产研究所质检中心拟购置天平一台

梅特勒MS105十万分之一分析天平

（最高限价（含税）￥：48000元）

仪器技术参数

- 1.货物名称：梅特勒MS105十万分之一分析天平（产地：原装瑞士进口）

2.主要用途：用于检测过程中如样品、标准品的准确称量

3.工作条件：

电源电压: 220-240V(单相)；环境温度：15-25 °C。

4. 技术指标：

4.1★单模块传感器：具有显著的抗冲击、抗过载性能，确保准确的称量结果；

4.2★动态图形显示(SmartTrac)，直接显示天平已使用的称量范围

4.3 最大称量值/精细量程： 120 g

4.4 可读性: 0.01 mg

4.5★左右手互换开关门(ErgoDoor)，可从天平左侧打开右侧的玻璃防风门，使天平的操作更简便；

4.6 重复性(sd)： 	0.04mg

4.7 线性误差：	 0.1 mg；

4.8 灵敏度偏移（校验砝码）：	0.4 mg (100 g)；

4.9线性误差（10g），典型值	0.02 mg；

4.10 ★全金属机架具有良好的抗过载保护性能；

4.11 最小称量值 （符合 USP），典型值	30 mg；

4.12 最小称量值 (U=1 %, k=2)，典型值	3 mg；

4.13 校准：内部校准（全自动校准技术(FACT)）；

4.14 稳定时间	8 s；

4.15 防风罩的有效高度：234 mm；

4.16 秤盘尺寸：ø 80 mm；

4.17 天平尺寸（宽 x 深 x 高）：247x358x331 mm；

4.18 天平净重	6.6 kg。

- 配置要求

5.1 天平（带有防风罩）；

5.2 带有支架的秤盘；

5.3 防风圈；

5.4 承水盘；

5.5 塑料保护罩；

5.6 交流适配器；

5.7 国家/地区特定的电源线；

6. 技术资料：

6.1 操作说明书印刷版/CD-ROM版；

6.2 快速使用指南；

6.3 EC符合性声明。

7. 为保证仪器售后服务及货物来源的合法性，投标单位需提供仪器制造商出具的项目授权书和投标单位的营业执照、法人机构代码证、税务登记证 （国地税）、法人身份证（复印件加盖公章），无相关证件作废标处理。

8. 售后服务及培训：

8.1仪器厂家或投标单位需提供服务承诺书，以及厂家或投标单位服务工程师名单、联系方法等。

8.2经用户验收当天起，质量保证期24个月。在保修期内发生问题，仪器厂家或投标单位提供免费维修，提供各种技术支持。

8.3仪器厂家或投标单位免费提供仪器的现场安装调试指导，并向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，安装调试经用户验收当天起，质量保证期1年，维修响应时间为24小时，并对仪器进行终身维护。

有意者，请将投标书封存完好于2017年 11月 21日前送至或者邮寄至：厦门市东渡海山路七号福建省水产研究所办公室胡达荣或黄文涛收。邮编：361013

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

- 福建省水产研究所

- 2017年3月28日