仪器招标公告
2019（2）

福建省水产研究所坛紫菜病害控制与健康养殖技术示范科研设备采购项目

技术参数

包一、多参数水质分析仪1台，主要技术参数（最高限价￥：40000元/台）：

- 电源要求 ：4×1.2V NiMH 充电电池；

- 存储温度： –20 ～ +60 °C；

- 操作温度： 0 ～ +60 °C操作湿度： 90% (无冷凝)；

- 存贮器容量：自动存贮，10000组数据；

- 显示：高分辨率彩色屏幕，同时显示溶解氧、pH、温度、电导率所有参数；

- 数据记录器：手动/自动控制；

- *防护等级：IP 67；

- 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘；

- *温度自动修正/补偿、溶解氧自动盐度补偿；

- 具有自动度数功能；

- *自动识别校准标准：识别WTW/DIN/NIST校正，另外20种标准液校正，多种测试参数随意组合，三通道，同时连接三支数字电极；

- 数字化电极，确保传输安全，完全不受外界杂讯干扰，数字信号处理使测试值更加准确可靠；

- 智能化电极，自动识别电极信息，电极连接后自动登录主机系统，互不干扰，自动存储校正记录；

- *测定参数范围  pH：-2.000~20.000；DO：0.00~20.00 mg/l；T：0.0~105.0℃；S：0.0~70.0。

- 可配置主机，PH电极，溶解氧电极，电导率电极，ORP电极，浊度电极，KCL电极缓冲液，KCL溶液，PH标准液，电极支架，手提箱，测试烧杯

- *售后服务：须提供生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书（加盖生产厂家公章）。

包二、血液分析仪1台，主要技术参数（最高限价￥：55000元/台）：

- 1.全自动五分类；

- *2.检测原理：激光流式细胞+细胞化学染色；

- 3.检测光源：半导体激光；

- 4.检测速度：每小时不少于40个样品；

- 5.红细胞血小板检测原理：鞘流技术+阻抗法；

- *6.白细胞五分类检测模式：具有专用的末梢全血模式、普通全血模式和末梢血预稀释模式；

- 7.用血量：末梢全血和普通全血模式≤16μl，实现血细胞计数与白细胞五分类；末梢血预稀释模式≤20μl，实现血细胞计数与白细胞五分类；

- 8.测试参数不少于23项参数；

- *9.散点图需≥1个，直方图需≥3个；

- *10.具有单独嗜碱性粒细胞检测通道；

- 11.线性范围：WBC：0-99×109/L，PLT：0-999×109/L；

- 12.精密度(CV)：WBC：≤3%，RBC：≤1.5%，PLT：≤4%；

- 13.仪器数据存储量≥12000个检测结果；

- 14.质控和校准：提供原厂配套的质控品和校准品（提供相应的医疗器械注册证），有独立校准系统；

- 15.试剂管理：有试剂用量监测和提示功能；

- 16.溶血剂等试剂应放置在血球仪内部，帮助实验室节省空间；

- *17.血液分析仪主机需自带10寸彩色液晶触摸屏，并且可以同屏显示全部检测结果；

投标文件需要正本和副本（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，售后服务承诺书，法定代表人授权书，法人营业执照，信用记录查询结果，厂家授权函。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2019年6月 6日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：杨求华，联系电话18850558955。
  中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。
  注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2019年 5月24日