设备招标公告

2019（7）号

2019（7）养殖东方鲀食用安全体系构建项目采购全自动样品快速研磨仪1台（最高限价￥：35000元/台）

仪器技术参数

1. 主要用途：用于生物样品的样品前处理，大批量自动化的快速抽提基因组。

2. 工作条件：连续工作8小时以上

3. 主要功能和技术指标：

3.1.15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。

3.2 可以同时处理64个2ML研磨管，24个5ml研磨管,和12个（7-15）ml研磨管，2个50ML研磨管，可以任意定做各种规格研磨管。

3.3★ 触摸屏显示,可以方便直观的操作 ：

3.3.1可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。

3.3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。

3.4 ★ 防震原理：JXFSTPRP-1防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。

3.5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。

3.6.最终出料粒度：~5µm。

3.7.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。

3.8.带自动中心定位的紧固装置。

3.9.均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定。

3.10.转速范围：1000rpm-7000rpm。

3.11.研磨球直径： 0.1-30mm。

3.12.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。

3.13.加速： 在2秒内达到最大速度。

3.14.减速： 在2秒内达到最低速度。

3.15.噪音等级： <54db。

3.16.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。

3.17 ★可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器， 15ml×8适配器， 25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制。

3.18 ★配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。

3.19. 拥有多项专利，提供专利证书复印件。

3.20 ★提供不少于15篇CNS引用论文，作为为实验指导。

3.21.具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。

3.22.采用进口原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；招标时需出具原产授权证书

3.23.★产品具有官方认可的检测机构出具的检验证书，满足MD2006/42/EC，LVD2014/35/EU，EC2014/30/EU三大指令及其标准：EN ISO 12100:2010,EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013,EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

4. 基本配置：

4.1 主机一台。

4.2 2ml*64适配器壹套（可-80℃预冷）， 5.0ml×12冷冻适配器（可-80℃预冷），15ml×8冷冻适配器（可-80℃预冷），50ml×2冷冻适配器（可-196℃预冷）

4.3 3号进口不锈钢研磨珠一瓶，5号进口不锈钢研磨珠一瓶。

5. 售后服务与培训

5.1 厂方负责安装调试；

5.2 安装调试后经用户确认合格次日起，1年内有质量问题包换新机，质量保证期2年；

5.3 维修响应时间一般情况下8小时；

5.4 终身负责维修；

6. 验收：按技术指标和验收流程进行验收。

7. 交货地点：用户实验室，具体由最终用户在合同中指定。

8. 交货期：合同签订后二周内交货，具体时间由合同确定。

注：★表示为重要的必须满足指标

三、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

四、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

五、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2019年7月25日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部305室宫先生、黄先生收（邮编：361013，联系电话0592- 6013065），项目联系人：许旻，联系电话18106097897 。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

注：邮寄时请在封面注明设备的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2019年7月4日