设备招标公告

2019（9）号

2018年度环境监测项目购置吊顶式实验室空气净化仪招标公告

一、仪器技术参数

包1：吊顶式实验室空气净化仪2台

1. 主要用途：

通过24小时不间断地过滤吸附有毒有害气体分子，净化实验室内空气，再将洁净的空气通过侧面回风口返回实验室，为您的实验室提供更为洁净的空气，改善和提升工作环境，保障实验室人员的健康。

2. 技术指标：

2.1.系统描述：用于实验室环境中产生的有害化学物质过滤吸附，对实验人员工作环境进行有效改善。顶部自带风机、过滤器及过滤器报警器，风机运转过程中，带实验室空气抽取至过滤系统，经过滤吸附后，洁净的空气在室内进行循环。

2.2.外部尺寸（长×宽×高mm）：≥892mm*592mm*260mm

2.3.空气处理量： 最大220 m3/h

2.4.检测器：采用半导体或电化学传感器

2.5.风机监测：可监测气流，并通过灯光脉冲频率变化告诉使用者

2.6.前置过滤器：粒子前置过滤

2.7.人机界面：通过LED脉冲变化的进行交流

2.8.运行模式：四种模式：全天24小时运行，带警报装置；最小、最大运行模式；污染启动模式； 白天/夜晚模式。

2.9.—嵌入式网络服务—软件（启动&扩展版本）—BAS（BacNet协议）；端口1*以太网端口。

★2.10.通过软件能读取历史使用数据，实时污染气体浓度，操作运行模式，并提供厂商展厅软件相关功能的电脑截图并加盖厂家公章。

★2.11.安装：考滤到化学物质分子扩散形态和实验室空间利用率，仪器采用吊顶式，通过钢丝绳固定在4个吊环上或者通过螺杆固定在4个支架上或其他。

2.12.重量：35 kg，含过滤器。

2.13.电压/频率：100-240V/50-60HZ；能耗：50W。

3. 基本配置：

吊顶式实验室空气净化仪两台

配置包括：Chemplus过滤器（适合多种化学物质（采用耐多碳技术）） 4块；酸报警器Molecode A 2个；前置过滤器4个。

4. 质量安全保证要求：

★4.1.需出具本产品在不同的换气次数（ACH）下，降低实验室化学气体浓度的评估报告。

★4.2.由于产品涉及到实验室重大安全，产品需由大型保险机构对产品进行承保，针对第三者公众责任险的保单金额必须≧300万元，并提供有效保单证明。

★4.3.由于化学试剂易挥发、有毒有害的特殊性，为了保证使用者生命财产安全，产品必须完全遵循中国行业标准 JG/T385-2012，依据《中华人民共和国行业标准JG/T 385-2012》中对无管道排风系统的要求：过滤器的过滤效率及过滤器吸附量需满足针对标准化学品：异丙醇，环己烷，盐酸的过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时的具体吸附量不低于标准规定值。

5. 技术服务要求：

★5.1.技术服务要求：

为了保证使用单位能得到最好的技术售后服务，所投产品生产厂家必须通过了国家质量监督检验检疫总局制定的国家标准（商品售后服务体系GB/T27922-2011），服务能力达到三星级或三星级以上星级，安装及售后保养服务工程师须持有售后服务高级管理师证书，须提供有效证书复印件及所提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn ）上证书状态“有效”的查询结果截图（带网址）（或网页）打印件。

5.2.服务条件：

5.2.1. 制造厂商在福建省内需要有至少一名固定工作人员，以便及时提供相应服务和处理售后事项。

5.2.2.在中国大陆境内必须设有固定的维修服务中心及备品、备件库。

5.2.3.在设备的使用寿命期内，卖方应保证对买方所购设备提供终身维修服务。

5.2.4.保证对设备的零备件、易损件提供优惠的供应，并保证15日内能买到所需的零备件、易损件。

5.2.5.从最终验收合格签字之日起保修期为一年（整机）。

5.2.6.在接到用户故障通知后，在2小时内予以响应，24小时内到达现场，并给出排除故障的具体工作日。

5.2.7由于实验室污染气体的复杂性，厂商不定期提供4次实验室内VOC气体浓度（PID仪）的测定结果（含初次上门安装所提供的测定结果）。

5.2.8卖方提供每次过滤器的免费更换服务。

包2：吊顶式实验室空气净化仪1台

1. 主要用途：通过24小时不间断地过滤吸附有毒有害气体分子，净化实验室内空气，再将洁净的空气通过侧面回风口返回实验室，为您的实验室提供更为洁净的空气，改善和提升工作环境，保障实验室人员的健康。

2. 技术指标：

2.1.系统描述：用于实验室环境中产生的有害化学物质过滤吸附，对实验人员工作环境进行有效改善。顶部自带风机、过滤器及过滤器报警器，风机运转过程中，带实验室空气抽取至过滤系统，经过滤吸附后，洁净的空气在室内进行循环。

2.2.外部尺寸（长×宽×高mm）：≥892mm*592mm*260mm

2.3.空气处理量： 最大220 m3/h

2.4.检测器：采用半导体或电化学传感器

2.5.风机监测：可监测气流，并通过灯光脉冲频率变化告诉使用者

2.6.前置过滤器：粒子前置过滤

2.7.人机界面：通过LED脉冲变化的进行交流

2.8.运行模式：四种模式：全天24小时运行，带警报装置；最小、最大运行模式；污染启动模式； 白天/夜晚模式。

2.9.—嵌入式网络服务—软件（启动&扩展版本）—BAS（BacNet协议）；端口1*以太网端口。

★2.10.通过软件能读取历史使用数据，实时污染气体浓度，操作运行模式，并提供厂商展厅软件相关功能的电脑截图并加盖厂家公章。

★2.11.安装：考滤到化学物质分子扩散形态和实验室空间利用率，仪器采用吊顶式，通过钢丝绳固定在4个吊环上或者通过螺杆固定在4个支架上或其他。

2.12.重量：35 kg，含过滤器。

2.13.电压/频率:100-240V/50-60HZ；能耗：50W。

3. 基本配置：

主机1台；

Chemplus过滤器（适合多种化学物质（采用耐多碳技术））2块；

有机类报警器 Molecode S 1个；

前置过滤器2个。

4. 质量安全保证要求：

★4.1.需出具本产品在不同的换气次数（ACH）下，降低实验室化学气体浓度的评估报告。

★4.2.由于产品涉及到实验室重大安全，产品需由大型保险机构对产品进行承保，针对第三者公众责任险的保单金额必须≧300万元，并提供有效保单证明。

★4.3.由于化学试剂易挥发、有毒有害的特殊性，为了保证使用者生命财产安全，产品必须完全遵循中国行业标准 JG/T385-2012，依据《中华人民共和国行业标准JG/T 385-2012》中对无管道排风系统的要求：过滤器的过滤效率及过滤器吸附量需满足针对标准化学品：异丙醇，环己烷，盐酸的过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时的具体吸附量不低于标准规定值。

5. 技术服务要求：

★5.1.技术服务要求：

为了保证使用单位能得到最好的技术售后服务，所投产品生产厂家必须通过了国家质量监督检验检疫总局制定的国家标准（商品售后服务体系GB/T27922-2011），服务能力达到三星级或三星级以上星级，安装及售后保养服务工程师须持有售后服务高级管理师证书，须提供有效证书复印件及所提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn ）上证书状态“有效”的查询结果截图（带网址）（或网页）打印件。

5.2.服务条件：

5.2.1.在中国大陆境内必须设有固定的维修服务中心及备品、备件库。

5.2.2.在设备的使用寿命期内，卖方应保证对买方所购设备提供终身维修服务。

5.2.3.保证对设备的零备件、易损件提供优惠的供应，并保证15日内能买到所需的零备件、易损件。

5.2.4.从最终验收合格签字之日起保修期为一年（整机）。

5.2.5.在接到用户故障通知后，在2小时内予以响应，24小时内到达现场，并给出排除故障的具体工作日。

5.2.6.制造厂商在福建省内需要有至少一名固定工作人员:，以便及时提供相应服务和处理售后事项。

5.2.7由于实验室污染气体的复杂性，厂商不定期提供4次实验室内VOC气体浓度（PID仪）的测定结果（含初次上门安装所提供的测定结果）。

5.2.8卖方提供每次过滤器的免费更换服务。

注：★表示为重要的必须满足指标

三、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

四、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

五、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2019年8月15 日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部305室宫先生、黄先生收（邮编：361013，联系电话0592- 6013065），项目联系人：杨妙峰，联系电话13950003224。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

注：邮寄时请在封面注明设备的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2019年7月23日