2019（13）号

凡纳滨对虾良种生产体系构建及良种规模化扩繁技术研究项目采购毒理对比实验养殖系统两套招标公告

仪器技术参数

- 毒理对比实验养殖系统两套（最高限价￥：33000元/套）

- 系统构成要求：

每套设备共有3个通道，每通道包含亚克力养殖缸、循环系统、净化系统、充氧系统、加热系统，每通道实验水槽的所有功能系统都是独立调控，且各个通道间可自由分组。系统模拟鱼类生长环境，展开相关鱼类试验，评价受试物对鱼类可能产生的影响，以暴露效应评估受试物的危害性。同时能够进行对鱼类的动态急性与慢性毒性试验测试，以及相关流水式水环境中鱼类积累或降解试验进行研究。可连续进行3浓度梯度对比实验。符合鱼类毒性试验要求和JISK0102-1998要求。

三、标准配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢排列架 | 1540×450×1880 食品级不锈钢材质25*25*2.0㎜，不锈钢材料等材质皆需符合水生物环境检测标准，便于仪器扩展和升级，提高性价比 | 套 | 1 |
| 2 | 养殖缸 | 透明20L亚克力养殖缸(配置绿色盖板、绿色隔板 系统中每通道实验水槽的所有功能系统都是独立调控，模块化设计，且各个通道间可自由分组 | 20L | 18 |
| 3 | 超静音耐腐蚀循环泵 | 40W 最大流量:1800L/H（升/小时） 最大扬程:2.5米 | 台 | 3 |
| 4 | 超静音供氧系统 | V-30/25W排气量30L/min，压力0.025MPA | 套 | 1 |
| 5 | 生物净化过滤箱 | PP材质40μm尼龙网预过滤器，生物填料生化过滤，采用自动即时进水，四重阶梯水处理技术，保证实验水质安全稳定； | 套 | 3 |
| 6 | 前置预过滤器 | 不锈钢网出水过滤，预防管道及调节阀堵塞 | 套 | 3 |
| 7 | 加热器 | 全浸入式500W | 套 | 3 |
| 8 | 探测保护系统 | 钛金属高防腐保护，不接触式探测，温度参数灵敏传感 | 套 | 3 |
| 9 | 水流控制调节阀 | 纯净水PP球阀，每个缸出水量单独可调，整体自由分组，独立控制 | 个 | 18 |
| 10 | 中央控制系统 | ABS防水材质控制箱，翘板式防水开关，数字控制温度显示，24V安全电压报警防护,缺水自动停止循环，保护系统 | 套 | 1 |
| 11 | 警示安全系统 | 24V系统缺水报警，保护循环安全运行 | 套 | 3 |
| 12 | 管道及附件 | 饮用水级别PVC，有韧性，1.0MPa压力测试 | 套 | 3 |
| 13 | 循环集水回水槽 | 亚克力材质，模块化组装 | 套 | 3 |

三、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

四、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

五、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2019年9月23日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部305室宫先生、黄先生收（邮编：361013，联系电话0592-6013065），项目联系人：吴丽云，联系电话:15080322175 。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明设备的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2019年9月2日