福建省水产研究所

“海洋渔业保护与发展专项”项目

多参数分析仪

2021（3）号

一、多参数分析仪2台（最高限价￥：35000元/台）

二、技术参数：

1、品质便携多参数分析仪，多种通道可选，不同类型的探头可任意组合，可用于测试pH/ ORP、溶解氧、电导率、浊度等多种参数。无线测试功能，适合各种应用场所。

2、★数字式多参数深水测试传感器，3通道可同时至少接三个探头（pH /ORP，溶解氧，电导率，浊度），连接主机分析仪，自带深度测试功能，广泛应用于污水、湖水、海水、钻井水、填埋厂废水等测试。

3、自动识别数字探头，探头内部可自动存贮校正数据和探头设置值。

4、★可选传感器和电缆线可分开，电缆线长度可根据实际需要最长可选配100米，可选蓝牙配置，无需电缆连接电极。

5、通过USB接口可实现快速传送数据的功能；内置数据记录器，可实时记录测试结果，带日期、时间和ID标识号。

6、可存贮最多1万组数据。

7、快速拔插防水接头。

8、显示器:LCD图表显示屏。

9、接口：微型USB-B、USB-A（用于连接储存卡和打印机。

10、PH电极参数：0.000 – 14.000 ± 0.004、温度0 – 80 ℃、可供20种标准液校正。

11、★电导率：0.0…2000 mS/cm，盐度：0.0…70.0 ，温度：-5.0…105.0℃，自动温度补偿。

12、溶氧探头参数：浓 度：0.00 – 20.00 mg/l ± 0.5%、饱和度：0.0 – 200.0% ± 0.5%、分 压：0.00 – 400.0hPa± 0.5%、温度：0.0 – 50.0℃ ± 0.2℃。

13、★投标人须提供针对此次供货的原厂售后服务承诺书。

三、配置要求

多参数便携分析仪套装，含主机、便携箱、支架、烧杯、操作手册、软件、可充电电池、USB数据线、通用电源、pH电极、电导率电极、溶氧电极、标液（STP4、STP7、3M KCI、0.01M KCI各1瓶）

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2021年7月29日下午下班（17：30）前寄达，2021年7月30日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

7、对本标书有异议者，请在2021年7月30日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

8、招标答疑时间：2021年7月30日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

五、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：郑盛华  15960266643。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2021年7月9日