福建省水产研究所

“海洋渔业保护与发展专项”项目

摇床招标公告

2021（13）号

一、摇床（最高限价￥：93000元/台）

二、技术参数：

★1、三层结构，占地面积小、使用空间大，占地面积≤820mm*700mm，方便进门。

2、每层独立控制，可在不同温度、转速下同时运转或运行一层、二层或三层；

★3、为保证样品瓶摆放有足够的高度空间，夹具板到顶部距离要求≥360mm；

4、容量要求：

4.1最大容量（不锈钢夹具）：单层≥250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5或3000mlx5，共三层；

4.2最大容量（塑胶夹具）：单层≥250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5或3000mlx4，共三层；

5、振荡频率：10-350rpm(第三层10-300rpm），精度±1rpm，摇板振幅Ф26mm

6、温控范围：4～60℃，调节精度：±0.1℃，

7、温度均匀度：±0.6℃；

8、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠；

9、定时范围 0-999.9小时；

10、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能；

11、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题；

12、中空钢化玻璃门，不锈钢无螺丝固定，方便观察箱体内部情况；

★13、流线型外观，内衬采用圆弧角(R角)镜面(非拉丝)不锈钢设计，便于清洁，不易滋生细菌，防腐蚀；

14、采用进口优质压缩机，无氟环保制冷剂，确保设备在低温状态下长时间稳定运行；

15、配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰；

16、具有开门即停功能，具有紫外线灭菌功能；

17、摇床内胆采用无缝焊接技术，底部可进行全方位无死角冲洗，无需专用工具，清理方便；

18、LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；

19、操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动；

20、拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据；有USB接口，可将上述数据导出并保存；

21、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强；

22、具有定时除霜功能，1~89分钟可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰；

23、具有侧面透气孔，满足样品对氧气的需求；

★24、夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放摇瓶（需提供官方彩页的夹具图片或实物图片佐证）；

- 预留升级方案，可选配光照系统，光照强度可达16000LX，高效节能，光强1%-100%步进1%可调，使用寿命超长。

三、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2021年11月21日下午下班（17：30）前寄达，2021年11月22日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

7、对本标书有异议者，请在2021年11月12日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

8、招标答疑时间：2021年11月12日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

四、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：乔琨13950131343。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2021年11月1日