福建省水产研究所

“耐盐植物修复技术在养殖水体净化中的应用”项目

叶绿素荧光仪招标公告

2021（15）号

一、设备名称：叶绿素荧光仪1台（最高限价￥：46000元/台）

二、技术参数：

1、叶绿素荧光仪可测量海洋、湖泊、水库、养殖水、污水等的叶绿素a含量，仪器轻便耐用、操作简单、可手持，既可以使用直流电源又可以使用电池，可存储多达3 x 80个测量数据，可安装中文版的程序菜单，触屏操作。

2、主要技术参数如下所示：

产品类型：固定波长荧光仪

读数类型：离散

测量物质：叶绿素a（活体）、叶绿素a（萃取，非酸化）

测量范围：0 ~ 2500 µg/L（叶绿素a）

灵敏度：0.25 µg/L（叶绿素a）

分辨率：0.01 µg/L

★样品体积：500µL

动态范围：> 6个数量级

★结果输出：直接浓度单位和荧光值单位（RFU）

★荧光值模式：高荧光和低荧光两种灵敏度模式（RFU）

校准：2点校准

★用户界面：LCD触摸屏，带有“手触测试”功能，有中文操作菜单

★规范标准：符合美国EPA445.0标准方法与中国【海洋监测规范第7部分：近海污染生态调查和生物监测】（GB17378.7-2007）中《叶绿素a的测定：荧光分光光度法》

电源：4节AA电池和5V直流电源适配器

与计算机连接：USB接口，查阅多达3x80个数据点

体积（长x宽x高）：185mm x 90mm x 35mm

三、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2021年11月21 日下午下班（17：30）前寄达，2021年11月22 日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

7、对本标书有异议者，请在2021年11月12日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

8、招标答疑时间：2021年11月12 日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

五、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：杨芳  15394459038。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2021年11 月1 日