福建省水产研究所

海域与海岛工程研究中心海洋水文泥沙地质实验室改造招标公告                                      2021（19）号

- 海洋水文泥沙地质实验室改造（最高限价¥ 98500.00元）

- 工程量清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验台升级改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500 | *1500*850 | 台 | 1 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm。 |
| 2 | 边台 | 3000 | *750*850 | 台 | 1 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm。 |
| 3 | 边台 | 2500 | *750*850 | 台 | 1 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm。 |
| 4 | 边台 | 1376 | *750*850 | 台 | 1 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm。 |
| 5 | 角柜 | 1000 | *1000*850 | 台 | 2 | 钢木结构，12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm。 |
| 6 | 全钢通风柜 | 1500 | *800*2350 | 台 | 1 | 全钢结构 |
| 7 | 天平台 | 900 | *600*850 | 台 | 1 | 全钢结构 |
| 8 | 试剂柜 | 900 | *420*1800 | 台 | 4 | 铝木结构 |
| 9 | 货架 | 1800 | *500*2000 | 台 | 1 | 全钢结构,每层承重最少75KG |
| 10 | 货架 | 1500 | *500*2000 | 台 | 4 | 全钢结构,每层承重最少75KG |
| 11 | 试剂架 | 4500 | 300*700 | 座 | 1 | 双层试剂架,框架采用冷扎钢成型，表面经环氧树脂粉末喷涂,层板采用钢化玻璃.带护栏。 |
| 12 | 龙头水槽 |  |  | 套 | 1 | 实验室专用三联龙头，PP水槽 |
| 13 | 滴水架 |  |  | 座 | 1 | 实验室专用滴水架 |
| 14 | 洗眼器 |  |  | 套 | 1 | 单口洗眼器 |
| 15 | 线槽插座 |  |  | 套 | 18 | 钢制底座+五孔插座 |
| 装修升级改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面涂料 |  |  | 项 | 1 | 白色涂料，墙面刷白 |
| 2 | 强电系统 |  |  | 项 | 1 | 1.开关、插座面板安装、底盒安装2.5mm铜芯线，（就近引线不含主电缆，除能隐蔽的电线外另外布明线） |
| 3 | 给排水系统 |  |  | 项 | 1 | 1.给排水管含弯头直接等配件 |
| 4 | 卷材楼地面 |  |  | ㎡ | 42 | δ=2.00mm同质透芯材质 |
| 5 | 自流平 |  |  | ㎡ | 42 | 国标 |

三、实验室改造详细技术参数

实验室台柜改造

（一）中央台、边台、转角柜：★①、台面：台面采用12.7mm厚实芯理化板制作，四周边缘加厚至25.4mm。

台面选用12.7mm厚实心理化板,表面理化膜采用EBC电子束固化技术生产.为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料须符合以下技术参数及要求：为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料须符合以下技术参数及要求,所有证明文件需注明此项目名称并加盖板材厂家鲜章：

1、台面耐腐蚀性能优越，化学性能测试依据“GB/T 17657-2013”标准，应至少包含有：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、98%硫酸；5、40%氢氧化钠；6、99%乙酸；7、氯化镁；8、48%氢氟酸；9、3%双氧水；10、四氯化碳；11、硫化钠饱和液；12、苯酚；13、乙醇；14、高锰酸钾；15、丙酮；16、甲苯；17、二甲苯；18、37%甲醛；19、二氯甲烷；20、碘酒；21、王水；22、硝酸银饱和液；23、硫酸铜；24、重铬酸钾清洗溶液；25、正己烷等53项以上实验常用化学试剂的测试报告，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级,参与投标的厂家需提供符合以上要求的相应检测报告复印件；

2、物理性能须满足以下需求：1、耐刮划性(金刚石划痕法) ≥4N试件表面无整圈连续划痕；2、耐光色牢度≥5级表面无变化；3、抗拉强度≥120MPa；4、弯曲强度≥ 150MPa；5、弯曲弹性模量≥1.24*104 MPa；6、表面耐磨性能≥1100 r。以上性能要求均可提供第三方权威检测机构出具的测试报告，参与投标的厂家需提供符合以上要求的相应检测报告复印件；

3、台面甲醛释放量≤0.016mg/m3（检验依据GB 18580-2017），参与投标的厂家需提供符合此要求的相应检测报告复印件；

4、台面板锡、钴、钡、镍、硒、铬、锌、铜、砷、锑等重金属含量测试结果为n.d.未检出，参与投标的厂家需提供符合此要求的相应检测报告复印件；

5、台面板氟、氯、溴、碘等卤素含量测试结果为n.d.未检出，参与投标的厂家需提供符合此要求的相应检测报告复印件；

6、化学物排放符合行业标准的相关技术要求，TVOC总挥发性有机化合物测试舱浓度≤5μg/ m³，苯酚、丙二醇甲醚、苯乙烯、三氯乙烯、乙酸乙烯酯、二氯甲烷均为未检出，参与投标的厂家需提供符合以上要求的相应检测报告复印件；

7、为保证实验室内部环境空气质量，要求台面板厂家须通过金牌绿色卫士认证，报告中要求其中总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环乙烯最大预测浓度为6.5μg/ m³，参与投标的厂家需提供相应证书复印件；

8、台面板生产达到国际节能减排标准，台面板厂家需取得碳信托（Carbon Trust）认证证书，参与投标的厂家需提供相应证书复印件；

9、为了便于验收，所选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志，且为保证主材的售后服务质量，参与投标的厂家须提供台面板厂家针对本项目出具的<<售后服务承诺书>>。

②框架：C/H型钢框架结构，40*60*1.2mm方管，表面经磷化、酸洗、静电喷涂环氧树脂粉末烤漆高温固化处理，抗强酸、强碱性能突出，耐腐蚀及有机溶剂，结构合理、承载能力强、稳定性高，每延米可承重300KG以上。

③柜体：采用15mm优质E1级中纤板，所有断面经进口优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固、承重性能好且易于拆迁，利于在实验室的特殊工作环境。

④门板：采用15mm优质E1级中纤板，所有断面经优质2mm厚进口PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理。

⑤抽屉：底板用5mm厚优质E1级中纤板，其它材质同柜体。

⑥背板：采用5mm优质E1级中纤板，所有断面经进口优质PVC封边防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管边。

层板：采用15mm优质E1级中纤板，所有断面经进口优质PVC封边防水处理，活动可拆卸式，四边倒角圆滑处理。

⑦铰链：为110°铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀性能力强，达到国际五金行业标准。

⑧滑轨：抽屉采用优质三节静音导轨，做实验时，抽拉顺畅灵活，并且可避免因抽拉抽屉滑落；同时三节导轨还具有优秀的承重性能。

⑨拉手：铝合金专业模具成型暗拉手,表面高压静电粉沫喷涂高温固化处理。

⑩地脚：采用316#不锈钢盖橡胶地脚，可调节高度30-50mm。

（二）龙头水槽：

- 龙头：主体为铜制，陶瓷阀芯。具有降低水压及隔栅型一体成型实验室专用水龙头，阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理。通过预调节装置调节水流量，起到减缓水的压力；可防止污物进入阀门芯；耐酸、耐碱及耐锈蚀。要符合国际质量标准，达到QB1334-2004《水嘴通用技术条件》标准。

- 水槽：耐强酸碱、抑菌、易清洁，耐腐蚀；且利于台面残水自然回流，美观实用。水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。

（三）、通风柜：

①外    壳： 1.2mm厚优质品牌电解或冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫；

②内    衬：采用5mm厚抗倍特板, 其构造设计对爆炸有释压作用。

★③台 面 板：采用12.7mm厚实芯理化板。

台面选用12.7mm厚实心理化板,表面理化膜采用EBC电子束固化技术生产.

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料须符合以下技术参数及要求,所有证明文件需注明此项目名称并加盖板材厂家鲜章：

1、台面耐腐蚀性能优越，化学性能测试依据“GB/T 17657-2013”标准，应至少包含有：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、98%硫酸；5、40%氢氧化钠；6、99%乙酸；7、氯化镁；8、48%氢氟酸；9、3%双氧水；10、四氯化碳；11、硫化钠饱和液；12、苯酚；13、乙醇；14、高锰酸钾；15、丙酮；16、甲苯；17、二甲苯；18、37%甲醛；19、二氯甲烷；20、碘酒；21、王水；22、硝酸银饱和液；23、硫酸铜；24、重铬酸钾清洗溶液；25、正己烷等53项以上实验常用化学试剂的测试报告，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级,参与投标的厂家需提供符合以上要求的相应检测报告复印件；

2、物理性能须满足以下需求：1、耐刮划性(金刚石划痕法) ≥4N试件表面无整圈连续划痕；2、耐光色牢度≥5级表面无变化；3、抗拉强度≥120MPa；4、弯曲强度≥ 150MPa；5、弯曲弹性模量≥1.24*104 MPa；6、表面耐磨性能≥1100 r。以上性能要求均可提供第三方权威检测机构出具的测试报告，参与投标的厂家需提供符合以上要求的相应检测报告复印件；

3、台面甲醛释放量≤0.016mg/m3（检验依据GB 18580-2017），参与投标的厂家需提供符合此要求的相应检测报告复印件；

4、台面板锡、钴、钡、镍、硒、铬、锌、铜、砷、锑等重金属含量测试结果为n.d.未检出，参与投标的厂家需提供符合此要求的相应检测报告复印件；

5、台面板氟、氯、溴、碘等卤素含量测试结果为n.d.未检出，参与投标的厂家需提供符合此要求的相应检测报告复印件；

6、化学物排放符合行业标准的相关技术要求，TVOC总挥发性有机化合物测试舱浓度≤5μg/ m³，苯酚、丙二醇甲醚、苯乙烯、三氯乙烯、乙酸乙烯酯、二氯甲烷均为未检出，参与投标的厂家需提供符合以上要求的相应检测报告复印件；

7、为保证实验室内部环境空气质量，要求台面板厂家须通过金牌绿色卫士认证，报告中要求其中总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环乙烯最大预测浓度为6.5μg/ m³，参与投标的厂家需提供相应证书复印件；

8、台面板生产达到国际节能减排标准，台面板厂家需取得碳信托（Carbon Trust）认证证书，参与投标的厂家需提供相应证书复印件；

9、为了便于验收，所选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志，且为保证主材的售后服务质量，参与投标的厂家须提供台面板厂家针对本项目出具的<<售后服务承诺书>>。

④视    窗：视窗整体上下推拉，视窗玻璃为厚6mm,由两块竖向钢化玻璃构成，可左右自由推拉；

⑤优    点：无级平行式升降，施以＜0.5Kg压力可停留在任何位置，可以上下推拉，利于实验物品的存放。

⑥窗口把手：厚2.0mm环氧喷涂的钢型材；

⑦照    明：30W日光灯组，照明不少于300LUX；

⑧水    槽：PP小水杯；

⑨水    嘴：采用实验室专用水龙头，阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理；

⑩排气管道：PVC管，具耐腐蚀性能。

- 、天平台

1.万分之一级

2.可防止剧烈震动及噪音传递，防制低频防震。

3.台面采用36mm厚度采用高平整大理石，内设有防震垫片。

④调整脚说明： 设有高低防水调整脚。

⑤垂直架构:为厚1.2mm，60x40mm钢管焊制成型，表面喷涂75um厚环氧树脂粉体

⑥前横梁：为厚1.2mm，钢板机制成型，以螺丝或拉钉固定于垂直架构，表面喷涂75um厚环氧树脂粉体。

⑦后横梁： 为厚1.2mm，钢板机制成型，以螺丝或拉钉固定于垂直架构表面喷涂75um厚环氧树脂粉体

⑧下横梁： 为厚1.2mm，钢板机制成型，以螺丝或拉钉固定于垂直架构，表面喷涂75um厚环氧树脂粉体

- 室内PP离芯风机2.2 ：

①功率：0.2kw，转数：1400r/min.风量：1800m³/h；全压；230pa

②技术指标：噪音：≤62db（国标）；风速：0.5m/s

（六）、线槽插座：

①实验室专用金属线盒。防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可安装5孔或6孔插座。

（七）、排风风管 ：

①排风风管采用聚丙烯（PP）管材（含阻燃成分，下同），风管具有防腐等性能，且内壁光滑，外形美观，圆管厚度≥3mm, 方管厚度≥5mm。支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管。

（八）电动风阀

电子调风阀采用数显可调角度的电动风阀，阀体采用防腐PP管制作并且可调节每个通风末端的压阻平衡。转灵活、噪声低、泄露量小 ，工作温度区域宽,结构可靠,安全方便

- 试剂柜：

①铝材：框架采用27mm*38mm*1.25mm铝合金型材，表面经纯环氧树脂静电喷涂并经过高温固化处理以保证其具有较高的耐腐蚀性；

②柜体：采用15mmE1级中纤密度板，门板采用18mmE1级中纤密度板配钢化玻璃视窗；

③铰链：采用DTC品牌；

④层板：采用8mm厚PVC板经专业雕孔制作而成；

- 装修配置

①所有墙面均采用白漆刷白；

②电气配置：所有包含区域所需的用电均从本房间原有的插座引出，电线用线槽布置

③给排水配置：包含区域内的三联龙头及新增给排水管道；

④大实验室地面均采用2mmPVC卷材地板，材料特点：同质透心、耐磨、耐弱酸及弱碱；

★投标要求说明：以上工程量清单，仅供参考，以实际满足工程使用为准，潜在投标人应在递交投标文件前对现场进行实地勘察，对于安装现场位置、面积、格局、旧机旧管道的拆除清理等原因造成费用增加时，各投标人应综合考虑在投标报价内，采购人对投标人实地勘察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，勘察现场所发生的费用及发生的意外均由潜在投标人自行承担，投标方在投标前根据以上的技术要求需到现场测量并根据上述技术要求及用户方现场的实际数据对实验布局进行整体规划设计，未按要求提供者则投标无效。

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2021年12月2日下午下班（17：30）前寄达，2021年12月3日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

7、对本标书有异议者，请在2021年11月22日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

8、招标答疑时间：2021年11月22日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

五、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：许文彬  13459208527。

3、传真: 0592-6012737。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2021年11月10日