福建省水产研究所

“海水养殖尾水生物净化池构建技术研究与示范/海水池塘养殖尾水人工湿地处理技术研究与示范”项目

采购生化培养箱（1台）招标公告

2021（20）号

一、生化培养箱（1台）（最高限价¥15000.00）

二、生化培养箱技术参数：

1.	工作室材质 ：镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。

2.	定时范围 ：1~5999min

3.	载物托架 ：3块

4.	功率 ：950W

5.	电源电压 ：220V-50HZ

6.	工作环境温度 ：+5~30℃

7.	温度均匀度 ：±1.5℃（测试点为25℃）

8.	温度分辨率 ：0.1℃

9.	温度波动 ：高温±0.3℃-低温±0.5℃

10.	控温范围 ：-5~70℃

11.	工作室尺寸 ：520*550*1050mm

12.	容量 ：250L

13.	可连接打印机或485通讯接口，具有USB数据转移接口（U盘），用电脑显示，并打印温湿度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证。

14.	独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者,保证实验安全运行不发生意外。

15.	温度偏高和超温将自动报警。

16.	紫外杀菌系统 ：紫外杀菌灯位于箱内顶部，可定期对箱体内部进行消毒，有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。

17.	大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

三、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2021年12月9 日下午下班（17：30）前寄达，2021年12月10 日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

7、对本标书有异议者，请在2021年11月29 日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

8、招标答疑时间：2021年11月29 日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

四、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：陈小红  13559494249。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2021年11月17 日