福建省水产研究所

“海水池塘集约化养殖装备开发与示范”项目

购买在线监测系统关键组件招标公告

2022（3）号

一、购买在线监测系统关键组件（最高限价¥80000.00元）

二、项目清单：

| 序号 | 系统 | 组件 | 数量（套） | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线监测系统关键组件 | 数采器 | 1 | 用于水质中硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物的信息采集和控制 |
|  |  | 数据转换器 |  |  |
|  |  | 硅光电子光谱采集元件 |  |  |

三、详细技术参数

★1、数采器

（1）支持 LoRa无线链路

（2）运行LoRa私有协议，支持快速自组网

（3）支持2~4路RS232/RS485接口数据采集

（4）通信距离最大可达5km(理想条件下)

（5）外壳采用PC材制，保护等级IP67

（6）220v生活用交流电供电

★2、数据转换器

（1）支持 LoRa无线链路

（2）运行LoRa私有协议，支持快速自组网

（3）输出路线：4路

（4）输出功率：220v：≤1.5KW , 380v: ≤3KW

（5）支持定时开关、远程开关

（6）无漏电保护功能，需外接漏电保护开关

★3、硅光电子光谱采集元件

（1）接收面：10*10mm

（2）光谱范围：300~1000NM，可调可拓展

（3）工作环境：-5~50 ℃（不结冰），1atm

★4、中标单位需将上述关键组件集成到在线监测系统中，并负责完成软硬件之间的调试工作，实现相关参数无线传输、及超限报警等功能。

★投标要求说明：潜在投标人应在递交投标文件前对以参数进行一一确认，并确保能达到要求，各投标人应综合考虑在投标报价内，如有不符项潜在投标人自行承担，如未按要求提供者则投标无效。

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供制造商售后服务承诺函复印件，原价备查。提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2022年7 月 12 日下午下班（18：00）前寄达，2022年7 月 13 日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

7、对本标书有异议者，请在2022年7 月4 日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

8、招标答疑时间：2022年7 月 4 日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

五、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：潘文涛  18059930620

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2022年6 月22 日